S  e  d  P  c

Sedac-Sender für PC-Anschluß

R. Stadtmüller   mki4

10.09.99



1	Übersicht	1

1.1	Was ist neu gegenüber dem bisherigen SedPc	1

2	Hardware	1

2.1	Das SedPc-Modul	1

2.2	Das Sed1Pc und Sed2Pc Modul	2

2.3	Beschreibung der PC-Schnittstelle	3

2.4	Bedeutung der LED’s	4

3	Software	4

3.1	Die SedPcxx - Bibliothek	4

3.2	Das VisualBasic Testprogramm	5

3.3	WindowsNt - Spezialitäten	5

4	Anhang	5

# Übersicht

SedPc, Sed1Pc und Sed2Pc sind Sedac-Sender in Form eines Sedac-Moduls und zum Anschluß an einen PC geeignet. Sie werden an die Centronics-Schnittstelle angeschlossen. Die Version Sed2Pc ist dem Sed1Pc sehr ähnlich, so daß nachfolgend beide Typen gemeint sind, wenn von dem Sed1Pc gesprochen wird.  Es kann entweder ein SedPc oder maximal acht Sed1Pc parallel an eine Schnittstelle angeschlossen werden.

Um die Hardware anzusprechen gibt es Funktionen für WINDOWS-Anwendungen, die in einer Bibliothek zur Verfügung stehen.

Kleine Hinweise und Änderungen in Hard- und Software werden in dem File ReadMe.txt protokolliert.

## Was ist neu gegenüber dem bisherigen SedPc

Der Sed1Pc ist mit modernen, hochintegrierten PLD’s (Programmable Logic Devices) aufgebaut. Der Prozessor konnte jetzt mit auf der Sedac-Platine untergebracht werden. An einer Centronics-Schnittstelle lassen sich bis zu acht Sed1Pc parallelschalten, was in den meisten Fällen den Einbau zusätzlicher Karten in den PC erübrigt. Test-Telegramme oder Telegramm-Blöcke werden vom Sed1Pc ohne Lücke, d.h alle 250 µsec gesendet.

Der Sed2Pc ist mit einem noch moderneren PLD ausgestattet. Dieses ersetzt die drei bisherigen und die LineFifos in der Sed1Pc. Nach einem Stromausfall bleiben Daten im Ram für längere Zeit erhalten.

Die Bibliothek SedPc95.dll kann die Typen SedPc und Sed1Pc mit der Firmware SedPc95 bedienen. Der Anwender muß keine Programmänderungen vornehmen, wenn zwischen den alten und neuen Typen gewechselt wird.

Für den Sed1Pc gibt es eine Funktion, mit der man nach einem laufenden Test-Telegramm fragen kann. Wird diese Funktion auf den SedPc angewendet, so gibt sie eine Fehlermeldung heraus. Vor dem Aufruf der Funktionen Look for Crates und Look For Subaddresses muß das Test-Telegramm nicht mehr gestoppt werden.

Es gibt für beide Module SedPc und Sed1Pc eine neue Firmware. Mit dieser Firmware sollte die Stabilität des Betriebes verbessert werden. Die Aufrufe der Dll-Funktionen haben sich teilweise geändert, aber beide Modul-Typen werden jetzt gleich behandelt. Die oben genannten Ausnahmen gibt es nicht mehr. Die nötige Bibliothek heißt SedPc97.dll.

Beide Dll’s stehen für die Betriebssysteme Windows 3.1 und WindowsNt 4.0 zur Verfügung. Die Nt-Version ist aber nur für Einzelbenutzung geeignet. Die Software sollte auch auf Windows 95/98 lauffähig sein, ich habe es jedoch nicht getestet.

Eine Erweiterung der bisherigen Funktionen ist in der SedPc98.dll vorgenommen worden. Diese Dll unterstützt alle drei SedPc-Typen. Sie ist nur auf WinNt4.0 lauffähig. In Gegensatz zu den vorherigen Versionen, ist die SedPc98.dll multiuserfähig. Ab der Sed1Pc sind Counter zur Verfügung gestellt worden, in denen die gesendeten Telegramme und Fehler gezählt werden.

# Hardware

## Das SedPc-Modul

Die Hardware ist in einem einfachen Sedac-Modul untergebracht. Das Modul bezieht nur den Strom aus dem Sedac-Crate, ersetzt also nicht den Sedac-Crate-Controller. Die Stromaufnahme beträgt bei der CMOS-Version 0.6 A ohne und 0.8 A mit angeschlossenem Terminal.

SEDPC ist auf zwei Boards aufgeteilt. Die Sedac-Grundplatine beinhaltet die Schnittstellen zu Sedac und dem PC. Wer den Terminalanschluß im Labor benutzen möchte, kann sich extern eine kleine Schaltung anschließen. Aus Platzgründen wurde die CPU auf einem gesonderten Board aufgebaut, das auf die Grundplatine gesteckt wird.

Der Terminalanschluß liegt in 20mA und RS232 Schnittstelle vor. Ein Handshake mit XON / XOFF Steuerung ist vorgesehen. Die Übertragungsparameter für die Schnittstelle sind im Programm festgelegt. Die Übertragungsparameter sind: 9600 Baud, 7 Bit, 1 Stop-Bit, even Parity, kein Handshake. In der Firmware 97A wird dieser Anschluß nicht mehr unterstützt. In dieser Beschreibung wird auch nicht weiter auf den Terminalanschluß eingegangen.

Die Sedac-Line wird über ein Koaxialkabel mit der Schaltung von Herrn Neumann betrieben.

Es werden die Funktionen Read und Write, mit den Funktions-Codes R=10 und W=01, unterstützt. Mit dem Funktionscode 00 sind mehrere Special Functions implementiert worden; siehe spätere Kapitel. Das Test-Telegramm Funktions-Code T=11 wird nicht mehr unterstützt. Man kann aber auch weiterhin ein laufendes Test-Telegramm erzeugen. Hier kann aber auch ein Read- oder Write-Telegramm laufend gesendet werden. Voreingestellt ist das alte Test-Telegramm.

Für neue Sedac-Entwicklungen wurde ein Telegramm gewünscht, bei dem das zeitliche Ende, der Response, nicht nach einer festen Telegrammzeit erwartet wird. Kommt ein Response sofort, so beträgt die Telegrammzeit 250µs, anderenfalls wird noch eine Delayzeit gewartet. Erst nach Ablauf der Delayzeit, sie ist programmierbar, wird das Telegramm als fehlerhaft betrachtet. Die Delayzeit wird in µsec angegeben. Sie kann in dem Bereich von 400 - 20000 µsec in Schritten eingestellt werden. Man beachte: einige Funktionen, wie z.B. Look for Crates und Address Test, werden bei langer Delayzeit sehr langsam, da jede nicht vorhandene Adresse die maximale Delayzeit beansprucht. Test-Telegramme der alten Art werden immer mit der vollen Delayzeit ausgeführt. Bei der Ausführung von Sonder-Funktionen, wie z.B. Look for Crates und Address Test, darf kein Test-Telegramm laufen.

Einfache Telegramme können in einem zeitlichen Abstand von 120 µs gesendet werden. Bei eingeschaltetem Test-Telegramm kommt somit immer ein Test-Telegramm dazwischen. Werden mit den Funktionen Put und Get Telegrammblöcke gesendet, so gibt es nach zwei bis drei Telegrammen eine kleine Lücke, in die sich auch Test-Telegramme einfügen können.

Die Signale der Lemo-Buchsen werden von 50-Treibern versorgt. Der CP-Eingang ist mit 50 abgeschlossen. Am CP-Eingang wird ein positives Signal von ca. 1µs erwartet, es ist level-getriggert. Bei anstehendem positiven Signal wird mit jedem Telegramm ein CP gesendet. NewTel gibt ein negatives Signal während des laufenden Telegrammes aus (bei einer späteren Änderung wird es ein positives Signal sein). UserTel gibt ein positives Signal während eines vom PC abgeschickten Telegrammes aus, also nicht bei Test-Telegrammen. Die LED’s geben den entsprechenden Status, bzw. Fehler an. Der PC kann an der vorderen oder hinteren Steckerleiste angeschlossen werden.

## Das Sed1Pc und Sed2Pc Modul

Die Hardware ist in einem einfachen Sedac-Modul untergebracht. Das Modul bezieht nur den Strom aus dem Sedac-Crate, ersetzt also nicht den Sedac-Crate-Controller. Beim Sed2Pc kann die Stromversorgung der Ram’s per Kondensator gepuffert werden, damit würden die Datem längere Zeit erhalten bleiben ( > 24 h ).

Die Stromaufnahme beträgt ca. 400 mA beim Sed1Pc und ca. 250 mA beim Sed2Pc.

Die Sedac-Line wird über ein Koaxialkabel mit der Schaltung von Herrn Neumann betrieben.

Es werden die Funktionen Read und Write, mit den Funktions-Codes R=10 und W=01, unterstützt. Mit dem Funktionscode 00 sind mehrere Special Functions implementiert worden; siehe spätere Kapitel. Das Test-Telegramm Funktions-Code T=11 wird nicht mehr als Interruptmöglichkeit eines Moduls unterstützt. Man kann aber auch weiterhin ein laufendes Test-Telegramm erzeugen. Es läßt sich aber auch ein Read- oder Write-Telegramm laufend senden. Voreingestellt ist das alte Test-Telegramm.

Für neue Sedac-Entwicklungen wurde ein Telegramm gewünscht, bei dem das zeitliche Ende, der Response, nicht nach einer festen Telegrammzeit erwartet wird. Kommt ein Response sofort, so beträgt die Telegrammzeit 250µs, anderenfalls wird noch eine Delayzeit gewartet. Erst nach Ablauf der Delayzeit, sie ist programmierbar, wird das Telegramm als fehlerhaft betrachtet. Die Delayzeit wird in µsec angegeben. Sie kann in dem Bereich von 256 - 16000 µsec in Schritten von 256 µsec eingestellt werden. Man beachte: die Funktion Look for Crates wird bei langer Delayzeit sehr langsam, da jede nicht vorhandene Adresse die maximale Delayzeit beansprucht. Test-Telegramme der alten Art werden immer mit der vollen Delayzeit ausgeführt, weil es keinen Response gibt.

Die Einstellung von Delayzeiten ist nur vorgeschrieben, wenn das Modul als Slave an einem CC-4 läuft. In allen anderen Fällen ist eine Delayzeit nicht sinnvoll und sollte auf 0 gesetzt werden. Im Betrieb als Slave machen Test-Telegramme wahrscheinlich keinen Sinn. Benutzt man einen SedPc als Master an einem CC-4, so muß die Delayzeit 0 sein und Test-Telegramme müssen eingeschaltet sein.

Einfache Telegramme können in einem zeitlichen Abstand von ca. 100 µs gesendet werden. Bei eingeschaltetem Test-Telegramm kommt somit immer ein Test-Telegramm dazwischen. Werden mit den Funktionen Put und Get Telegrammblöcke gesendet, so gibt es keine Test-Telegramme dazwischen.

Die Signale der Lemo-Buchsen werden von 50-Treibern bei der Sed1Pc und von HCT14 bei der Sed2Pc versorgt. Der CP-Eingang ist mit 50 abgeschlossen. Am CP-Eingang wird eine positive Flanke erwartet. Es wird nur ein CP pro Flanke geliefert. NewTel gibt ein positives Signal während des laufenden Telegrammes aus. UserTel gibt ein positives Signal während eines vom PC abgeschickten Telegrammes aus, also nicht bei Test-Telegrammen. Die LED’s geben den entsprechenden Status, bzw. Fehler an. Der PC kann an der vorderen oder hinteren Steckerleiste angeschlossen werden.

Den neuen Sed1Pc’s werden durch interne Steckbrücken Modul-Nummern zugeordnet. Die Nummer wird von außen sichtbar an LED’s angezeigt. Werden mehrere Sed1Pc parallelgeschaltet, so müssen sie verschiedene Modul-Nummern haben.

Die Sed1Pc ist erst ab senden der Daten-Bits für den Empfang eingehender Daten bereit, SedPc war immer offen. Diese Änderung soll Störpulse auf der Return-Leitung unterdrücken.

## Beschreibung der PC-Schnittstelle

SedPc sind für den Anschluß an eine Centronics-Schnittstelle entwickelt worden. Sollen mehrere Lines an einem PC betrieben werden, so kann ein von uns entwickeltes PC-Board benutzt werden. Es stellt zwei bzw. vier Anschlüsse für SedPc's zur Verfügung. Die IO-Adresse des Boards kann an einem Schalter eingestellt werden.

Treiberroutinen auf dem PC wurden in C geschrieben und können dort von Microsoft-C und Microsoft-VisualBasic benutzt werden; siehe auch den Abschnitt Softwareentwicklung.

Die Daten des PC's werden mit dem Mikro im SedPc über Fifo's ausgetauscht. Die Handshake-Signale werden von einem PLD erzeugt. Mit diesem Interface können Daten vom PC angenommen werden, auch wenn der Mikro des SedPc gerade keine Zeit hat. Es werden z.Zt. Fifo's der Größe 4 kByte oder 16 kByte eingesetzt. Die Anzahl der zwischengespeicherten Telegramme hängt von der Fifogröße und der Firmware ab (siehe unten).

Die Signale der Centronics-Schnittstelle werden bei dem alten SedPc und dem neuen Sed1Pc verschieden verwendet. Es dürfen nur die neuen Sed1Pc / Sed2Pc parallelgeschaltet werden. An einem PC dürfen aber an verschiedenen Schnittstellen alte und neue Moduln verwendet werden. Sie müssen nur der Software ordnungsgemäß bekannt gemacht werden.

Die Länge des Centronic-Kabels sollte 5m nicht überschreiten und es sollte abgeschirmt sein.

SedPc kann mit einem Spezialbefehl ein Clear-Kommando vom PC erhalten, das die Fifo's löscht. Weitere Spezialbefehle können über die freie Sedac-Funktion F=00 gegeben werden.

Sed1Pc kann mit einem Spezialbefehl ein Clear-Kommando vom PC erhalten, das die Fifo's und die PLD’s der Port- und Sedac-Interface löscht. Das laufende Mikro-Programm wird von dem Clear unterbrochen und neu begonnen. Das jetzige Clear-Kommando wirkt gleich stark wie der Reset-Taster, wenn der Mikro noch arbeitet (IDLE-LED leuchtet). Die Einstellungen von Test-Telegrammen und der Delay-Zeit bleiben beim Clear aber erhalten. Weitere Spezialbefehle können über die freie Sedac-Funktion F=00 gegeben werden.

SedPc95 schickt bei einem Write 4 Byte, bei einem Read 2 Byte an den SedPc /Sed1Pc und erhält 1 Byte Status, bzw. 2 Bytes Daten und 1 Byte Status zurück.

SedPc97 schickt unabhängig von Write oder Read 5 Byte an den SedPc /Sed1Pc und erhält 1 Byte Status, 2 Bytes Daten und 1 Byte Endmarkierung zurück.

SedPc98 schickt unabhängig von Write oder Read 5 Byte an den SedPc /Sed1Pc und erhält 1 Byte Status, 2 Bytes Daten und 1 Byte Endmarkierung zurück.

## Bedeutung der LED’s

SedPc	Sed1Pc		Funktion

TEL-RUN	TelRun		MonoFlop wird von jedem Telegramm getriggert.

US-RUN	UserRun	MonoFlop wird nur von programmierten Telegrammen getriggert.

FE		FrmErr		Latch Framing-Error nach dem letzten Telegramm. *)

PE		ParErr		Latch Parity-Error nach dem letzten Telegramm. *)

RE		RspErr		Latch Response-Error nach dem letzten Telegramm. *)

*) leuchtet mehr als eine LED, so wird ein Error-Code angezeigt, siehe SedPc95.txt.

IDLE	Idle		MonoFlop wird vom Mikroprozessor getriggert, wenn er Zeit hat.

ERROR	Error		MonoFlop wird vom Mikroprozessor getriggert, wenn ein harter Fehler vorliegt. 			Leuchtet Error ständig, so liegt ein interner Fehler vor.

Abhilfe: Reset oder Kassette wechseln und mich informieren.

RQ-PD	--		(RequestPending) wird nicht benutzt.

TEST-EN	TestEn		(TestTel enabled)  Latch während TestTel eingeschaltet ist.

--		OnLine		leuchtet, während eine der acht möglichen Kassetten angewählt ist.

--		Mod n		diese drei LED’s zeigen die eingestellte Modul-Nummer 0 - 7 an.

# Software

SedPc / Sed1Pc stehen in den Firmware-Versionen 95 und 97 zur Verfügung. Nachfolgend möge man bitte ein xx durch 95 bzw. 97 ersetzen. Beide Versionen sind für Windows 3.1 / VisBas 3.0 oder WinNt 4.0 / VisBas 5.0 erhältlich (Änderungen werden im File ReadMe.txt aufgelistet). Diese Versionen unterstützen keinen Multiuser-Betrieb bei WinNt. Die Version 97 wird durch die Version 98 abgelöst und nicht weiter unterstützt.

Die Firmware-Version 98 steht für SedPc, Sed1Pc und Sed2Pc zur Verfügung und zwar nur für WinNt 4.0. Sie ist multiuserfähig.

Die zur Programmierung benötigten Funktionen stehen in einer Dynamic-Link-Library zur Verfügung SedPcxx.dll. Es existiert ein Testprogramm in VisualBasic SedVbxx.exe.

Die Beschreibung der Bibliotheks-Funktionen ist für Anwender gedacht, die ihre Programme selbst in C oder VisualBasic schreiben wollen. Die gesamte Software mit Testprogrammen und dieser Beschreibung, wird auf einer Diskette SedPcxx_W31 oder SedPcxx_N40 geliefert.

## Die SedPcxx - Bibliothek

Es wird empfohlen die Files in einer Directory abzulegen. Die SedPcxx.dll muß in einem Suchpfad von Windows liegen. Es gibt ein Installations-Programm Install.bat auf der Floppy.

SedIni muß in einem Programm als erstes aufgerufen werden, um die Portadresse bereitzustellen. Es wird empfohlen, anschließend ein Clear auf diese Line auszuführen.

Es können mehrere Lines (max.10) per PC betrieben werden. Dazu wurde eine logische Line-Nummer lln eingeführt, eine 16 Bit Zahl. Diese Line-Nummer ist frei wählbar, darf aber nicht Null sein. Dieser Nummer muß eine Hardware-Adresse addr zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt mit Hilfe einer Umgebungs-Variablen nach folgendem Schema:

SET SEDPC=lln1:addr1[.mod] lln2:addr2[.mod] ...

Diese Angabe sollte in dem AUTOEXEC.BAT File erfolgen. lln wird als Dezimalzahl und addr als Hexadezimalzahl interpretiert. Bei alten SedPc’s entfällt die Angabe der Modul-Nummer .mod, bei den neuen Sed1Pc’s muß hier die am Modul eingestellte Nummer angegeben werden. Die Angabe von .mod ist für SedIni die Unterscheidung zwischen neuen und alten Moduln. Findet die Funktion SedIni keine Umgebungsvariable SEDPC, so wird lln=1 und addr=3BC (LPT1) als Defaultwert gesetzt, d.h. es wird ein altes SedPc Modul erwartet.

Die Beschreibung der Routinen ist als Kommentar in den Routinen enthalten. Die für den Anwender interessanten Beschreibungen sind auf dem File SedPcxx.txt zu finden.

Die vorliegende Version läuft, bzw. wurde erstellt, unter folgenden Software-Versionen:

MS   WINDOWS 3.1 / 3.11	MS WindowsNt 4.0

MS   C/C++ 7.0			MS VisualC/C++ 4.2

MS   VisualBasic 3.0		MS VisualBasic 5.0

Das File SedVb.bi enthält Funktionsdeklarationen die im eigenen VisualBasic-Programm benötigt werden.

Die Funktionen SedPut und SedGet gehören immer als Pärchen zusammen! Mit SedPut werden die Daten für mehrere Telegramme abgeschickt. Der PC darf danach etwas anderes machen, z.B. ein Bild aufbauen oder den nächsten Block auf einer anderen Line abschicken, aber er darf keine einzelnen Sedac-Telegramme auf der gleichen Line aussenden. Von den Sedac-Funktionen darf nur ein SedGet dem SedPut folgen.

Die Daten von SedPut werden in das Eingangs-Fifo des SedPc geschrieben. SedPc arbeitet alle dort abgelegten Telegramme der Reihe nach ab und schreibt die Antworten zu den Telegrammen in gleicher Reihenfolge in das Ausgangs-Fifo des SedPc.

## Das VisualBasic Testprogramm

Mit dem VB-Testprogramm sind die SedPcxx.dll Funktionen getestet worden. Weitere Erklärungen zu dem Programm sollten nicht nötig sein.

## WindowsNt - Spezialitäten

Die SedPcxx.dll greift direkt mit den C-Funktionen inp und outp auf den ParallelPort zu. Unter WindowsNt ist das nicht zulässig. Um weiterhin auf diese Art arbeiten zu können, muß der Schutzmechanismus von WindowsNt aufgehoben werden. Zu diesem Zweck muß der beigefügte Treiber GiveIo installiert werden, siehe ReadMe.txt. Der Treiber GiveIo hebt den Schutz für den gesamten IoBereich für diesen Benutzer auf.

Die Versionen SedPc95 und SedPc97 sind nur für Zugriffe von einem Programm verwendungsfähig. Die Version SedPc98 ist für einen Multiuser-Betrieb geeignet. In der Version SedPc98 ist die Funktion SedIni um einige Parameter erweitert worden. Die Handle kann z.B. die Handle der Startform (hWnd) sein. Der Parameter MyNam erwartet einen String z.B. mit dem Programmnamen um bei Blockaden des Systems den Schuldigen zu finden.

# Anhang

Eine Auflistung der Funktionen der Dll’s ist auf dem File SedPcxx.txt enthalten. Einige bunte Bilder zur Erklärung des SedPc sind im Netz auf dem File SedPc_A4.doc erhältlich. Dieses File ist zu groß für eine Floppy. Das angegebene File ist auf dem Server Rd2 im Directory usr\Home\Sta\Doc zu finden. Wer die Bilder in Farbe haben möchte, möge sie sich bitte selbst ausdrucken. Die Programme sind ebenfalls auf diesem Server im Directory usr\Home\Sta\... zu finden.

end of SedPc.doc